# Blodsukkermåling

Laboratorieøvelse

Dato: ____________________      Gruppe / navne: ____________________________________________

## Om øvelsen

I dag skal I undersøge, hvordan forskellige kulhydratholdige fødevarer påvirker blodsukkeret. En fastende forsøgsperson indtager en bestemt mængde af en fødevare, og blodsukkeret måles derefter med et glykometer hvert 15. minut i halvanden time.

## Fremgangsmåde

- Beregn, hvor meget forsøgspersonen skal indtage af fødevaren (se boks med beregningseksempel), og afvej denne mængde.

- Mål forsøgspersonens blodsukker med glykometeret, inden fødevaren indtages, og notér værdien ved T₀ (se boks om brug af glykometer).

- Forsøgspersonen indtager den afvejede fødevare i naturligt, jævnt tempo og drikker undervejs 300 mL vand (dog ikke sammen med en flydende fødevare som cola).

- Mål forsøgspersonens blodsukker igen 15 minutter efter, fødevaren er indtaget, og gentag dette hvert 15. minut frem til 90 minutter (T₁₅, T₃₀, T₄₅, T₆₀, T₇₅, T₉₀). Hold tidspunkterne så præcist som muligt, så resultaterne fra forskellige forsøgspersoner kan sammenlignes.

- Notér tid og blodsukkerværdi ved hver måling i skemaet nedenfor eller i et fælles regneark.

Beregning af kulhydratindtag

Forsøgspersonen skal indtage 0,75 g kulhydrat pr. kg kropsvægt, dog højst 70 g kulhydrat i alt. Eksempel: En person på 50 kg skal indtage 0,75 g/kg × 50 kg = 37,5 g kulhydrat. Hvis fødevaren indeholder 44 g kulhydrat pr. 100 g, skal personen indtage 37,5 g ÷ 44 g × 100 g ≈ 85 g af fødevaren. Kulhydratindholdet pr. 100 g/mL for den valgte fødevare findes på varedeklarationen eller i en fødevaredatabase.

Brug af glykometer

- Vask og tør fingeren grundigt, eller aftør med en spritswab og lad den lufttørre. - Sæt en ny teststrimmel i glykometeret. - Stik forsigtigt i siden af fingerspidsen med en ny engangsfingerprikker, og udløs den med knappen. - Pres et lille bloddråbe frem, og hold teststrimlen op mod dråben, til apparatet registrerer nok blod. - Aflæs og notér værdien (mmol/L), når apparatet viser resultatet. - Bortskaf fingerprikkeren og teststrimlen som beskrevet under Sikkerhed.

Materialer (pr. gruppe)

- Glykometer med teststrimler - Engangsfingerprikkere (én pr. stikning) - Spritswabs - Engangshandsker - Vægt - Kulhydratholdig fødevare (fx lyst brød, rugbrød, cola eller druesukker) - 300 mL vand - Ur eller stopur

Sikkerhed

- Forsøgspersonen skal møde fastende. - Man må kun tage blodprøve på sig selv. Hvis en kammerat eller lærer hjælper med blodprøveapparatet, skal vedkommende bære engangshandsker. - Brug altid en ny engangsfingerprikker til hver stikning — de må aldrig genbruges eller deles mellem personer. - Elever med diagnosticeret sukkersyge, eller som ved den indledende måling (T₀) har en blodsukkerværdi over 7 mmol/L, må ikke deltage som forsøgsperson. - Brugte fingerprikkere og teststrimler bortskaffes i en kanylebøtte/skarpt affald — spørg jeres lærer, hvis I er i tvivl. - Vask hænder grundigt før og efter blodprøvetagning.

## Registrering af målinger

Forsøgsperson: ____________________      Kropsvægt: ______ kg      Fødevare: ____________________      Afvejet mængde: ______ g/mL

Blodglukose som funktion af tid efter indtagelse af fødevaren.

|  | T₀ | T₁₅ | T₃₀ | T₄₅ | T₆₀ | T₇₅ | T₉₀ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tid (min) | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| Blodglukose (mmol/L) |  |  |  |  |  |  |  |