# Opmåling af terrænprofil

Feltøvelse

Dato: ____________________      Gruppe / navne: ____________________________________________

## Om øvelsen

I dag skal I opmåle et terrænprofil, så I bagefter kan tegne terrænformerne langs profilet.

Øvelsen udføres på volden ved den gamle swimmingpool øst for gymnasiet, samt på plænerne omkring den.

Figur 1: Skematisk illustration af øvelsesterrænet. Måleretning: fra venstre mod højre.

## Fremgangsmåde

- Sæt landmålerstokkene i en lige række hen over terrænet, i den retning I vil måle profilet (se Figur 1).

- Spænd snoren mellem de to forreste stokke, og brug vaterpasset til at sikre, at snoren hænger helt vandret (i vater).

- Mål den vandrette afstand mellem de to stokke med målebåndet, og skriv den ind i skemaet.

- Mål højden fra jorden op til snoren ved hver af de to stokke, med meterstokken eller det korte målebånd (se Figur 2).

Figur 2: Afstanden måles vandret mellem stokkene. Højdeændringen er positiv, når terrænet stiger, og negativ, når det falder.

- Beregn højdeændringen som forskellen mellem de to målte højder. Husk fortegn: positiv (+), hvis terrænet stiger, og negativ (–), hvis det falder.

- Er højdeforskellen mellem to stokke større end stokkenes egen højde, skal I sætte en eller flere ekstra stokke ind imellem, så I kan måle højdeændringen i mindre trin.

- Flyt jer én strækning frem, og gentag målingerne, indtil hele profilet er opmålt.

Tip

Dobbelttjek at snoren er helt i vater, før I aflæser højden på stokken — en skæv snor giver en forkert højdeændring. Læs af i øjenhøjde, ikke skråt oppefra eller nedefra.

Materialer (pr. gruppe)

- 5–6 rød- og hvidstribede landmålerstokke - Et flere meter langt stykke snor - Et vaterpas - En meterstok - Et 30 m målebånd - Et 3 m målebånd (eller et symålebånd)

## Registrering af målinger

Måleresultater. Husk fortegn ved højdeændringerne!

| Strækning | A (1-2) | B (2-3) | C (3-4) | D (4-5) | E (5-6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afstand (m) |  |  |  |  |  |
| Snorens højde på første stok (cm) |  |  |  |  |  |
| Snorens højde på anden stok (cm) |  |  |  |  |  |
| Beregnet højdeændring (cm) — HUSK FORTEGN! |  |  |  |  |  |

Sætter I ekstra stokke ind undervejs, tilføjes ekstra kolonner i hånden.